| «АТҚК ж/е АТ» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ТОР и АП» Хаттама/протокол №6 «08» декабря 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы /Председатель ЦМК ____________ Майер А.В. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» декабря 2020 ж/г. |
| --- | --- |

Қашықтан білім беру технологиялары қолданылған

«Автокөліктің бөлшектерін, тораптарын, жүйелерін және механизмдерін қалпына келтіру және жөндеу» пәнінен емтихандық тест тапсырмалары

Экзаменационные тестовые задания по дисциплине «Восстановление и ремонт деталей, узлов, систем и механизмов автомобиля» с применением дистанционных образовательных технологий

Мамандық/Специальность: 1201000 - Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану/ Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Біліктілік/Квалификация: 1201092 Мастер по ремонту транспорта

Әзірлеген / Разработал: Майер Александр Викторович

Курс – 3

Өткізілетін орны/Место проведения: платформа Edupage

| Тапсырма/ Задание № 1 | Во время обкатки грузового автомобиля не рекомендуется… |
| --- | --- |
| Тарау/Раздел | Общие положения |
| Тақырыбы/Тема | Обкатка автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | производить учебную езду |
| B | не ездить по плохим дорогам |
| C | не развивать скорость более 45 км/ч |
| D | следить за показаниями контрольно- измерительными приборами |
| E | загружать автомобиль не более 80% от полной грузоподъемности |
| Тапсырма/ Задание № 2 | В картере двигателя грузового автомобиля первую замену масла проходящего обкатку рекомендуется проводить через |
| Тарау/Раздел | Ремонт основных деталей двигателя |
| Тақырыбы/Тема | Обкатка автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 1000 км |
| B | 250 км |
| C | 2000 км |
| D | 2500 км |
| E | 3500 км |
| Тапсырма/ Задание № 3 | Несоблюдение правил обкатки приводит… |
| Тарау/Раздел | Общие положения |
| Тақырыбы/Тема | Обкатка автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | увелечению безотказной работе |
| B | увеличивает вероятность появлений неисправностей по окончании периода обкатки, уменьшает период нормальной эксплуатации и увеличивает эксплуатационные расходы во время этого периода |
| C | увелечению работоспособности автомобиля |
| D | увелечению переодичности ТО-1 |
| E | увелечению переодичности ТО-2 |
| Тапсырма/ Задание № 4 | При соблюдении правил обкатки не происходит |
| Тарау/Раздел | Общие положения |
| Тақырыбы/Тема | Обкатка автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | уменьшения ресурса автомобиля по пробегу |
| B | нарушений правил эксплуатации |
| C | ошибок допущенных при конструировании |
| D | ошибок допущенных при изготовлении деталей |
| E | нарушении технологии ремонта детали |
| Тапсырма/ Задание № 5 | Появление микротрещин проявляется при изнашивании |
| Тарау/Раздел | Общие положения |
| Тақырыбы/Тема | Износ деталей |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Абразивном |
| B | Механическом |
| C | Молекулярно-механическом |
| D | Усталостном |
| E | Коррозийно-механическом |
| Тапсырма/ Задание № 6 | Признаки отсутствия масла или понижения уровня масла в коробке передач |
| Тарау/Раздел | Ремонт деталей трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт КПП |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | затрудненное переключение передач |
| B | повышенный шум при работе коробки без переключения передач |
| C | самопроизвольное выключение передач |
| D | затрудненное переключение заднего хода |
| E | одновременное выключение двух передач |
| Тапсырма/ Задание № 7 | Признаки износа подшипников валов коробки передач |
| Тарау/Раздел | Ремонт деталей трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт КПП |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | одновременное выключение двух передач |
| B | самопроизвольное выключение передач |
| C | затрудненное переключение заднего хода |
| D | повышенный шум при работе коробки без переключения передач |
| E | затрудненное переключение передач |
| Тапсырма/ Задание № 8 | При разборке и сборке карбюратора |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов системы питания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт карбюратора |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | запрещается перестановка и применение других жиклеров |
| B | допускается использование жиклеров того же назначения от других карбюраторов |
| C | разрешается только смена местами одинаковых по значению жиклеров |
| D | можно применять другие жиклеров , имеющие те же присоединенные размеры |
| E | применять для очистки жиклеров проволку и другие твердые предметы |
| Тапсырма/ Задание № 9 | Неисправность, которая не влияет на тепловой режим работы двигателя |
| Тарау/Раздел | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Режим работы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | засорен радиатор охлаждения |
| B | неисправен термостат |
| C | засорен радиатор отопителя кабины |
| D | отложение накипи в системе охлаждения |
| E | ослаблен ремень привода вентилятора и водяного насоса |
| Тапсырма/ Задание № 10 | Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей степени зависит от технического состояния |
| Тарау/Раздел | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Режим работы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | системы охлаждения |
| B | системы питания |
| C | цилиндро-поршневой группы и гермитичности клапанов |
| D | системы смазки |
| E | системы зажигания |
| Тапсырма/ Задание № 11 | Чтобы восстановить эффективность тормозов после проезда через водную преграду водителю рекомендуется |
| Тарау/Раздел | Вождение автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт в пути |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | продолжить движение, многократно непродолжительно нажимая на педаль тормоза |
| B | продолжить движение с малой скоростью без притормаживания |
| C | остановиться, и продолжить движение, после того как высохнут тормозные накладки |
| D | продолжить движение, притормаживая ручным тормозом |
| E | остановиться и не продолжать движение |
| Тапсырма/ Задание № 12 | Продольной рулевой тягой регулируют |
| Тарау/Раздел | Органы управления автомобилем |
| Тақырыбы/Тема | Рулевое управление |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | углов установки шкворня |
| B | развала колёс |
| C | схождения колёс |
| D | углов установки колес |
| E | всех названных параметров |
| Тапсырма/ Задание № 13 | Частичная регулировка тормозных механизмов производится |
| Тарау/Раздел | Органы управления автомобилем |
| Тақырыбы/Тема | Рулевое управление |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | после ТО-1 |
| B | Ежедневно |
| C | после ремонта тормозных механизмов |
| D | по необходимости в процессе эксплуатации |
| E | после ТО-2 |
| Тапсырма/ Задание № 14 | Агрегат направляется на капитальный ремонт при условии |
| Тарау/Раздел | Ремонт автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Капитальный ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | базовая деталь нуждается в ремонте |
| B | требуется текущий ремонт некоторых деталей |
| C | большинство деталей изношено и подлежит замене |
| D | требуется капитальный ремонт некоторых деталей |
| E | все детали вышли из строя |
| Тапсырма/ Задание № 15 | Для контроля уровня масла в поддоне картера применяется |
| Тарау/Раздел | ДВС |
| Тақырыбы/Тема | Система смазки |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | сливную пробку |
| B | указатель давления масла |
| C | заливную горловину с пробкой |
| D | Фильтр |
| E | маслоизмерительный стержень (щуп) |
| Тапсырма/ Задание № 16 | Диагностирование осуществляется в большинстве случаев… |
| Тарау/Раздел | Ремонт автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Капитальный ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | без снятия с автомобиля агрегатов и узлов и без их разборки |
| B | со снятием с автомобиля агрегатов и узлов |
| C | с частичной разборкой агрегатов и узлов без снятия их с автомобиля |
| D | после полной разборки агрегатов и узлов, снятых с автомобиля |
| E | если требуется текущий ремонт некоторых деталей |
| Тапсырма/ Задание № 17 | При прекращении подачи масла к шейкам коленчатого вала происходит |
| Тарау/Раздел | ДВС |
| Тақырыбы/Тема | КШМ |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | сокращение времени работы двигателя вследствие увеличения износа |
| B | выплавление подшипников и выход двигателя из строя |
| C | незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей |
| D | ухудшение экономичности работы двигателя |
| E | неустойчивую работу ДВС |
| Тапсырма/ Задание № 18 | Притирка пастой ГОИ это… |
| Тарау/Раздел | Ремонт автомобилей. Слесарное дело. |
| Тақырыбы/Тема | Притирка деталей |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | усталостный способ обработки |
| B | коррозионный способ обработки |
| C | абразивный способ обработки |
| D | обработка высокой температурой |
| E | Обработка шабрением |
| Тапсырма/ Задание № 19 | Окончательная затяжка головки блока из алюминиевого сплава производится в |
| Тарау/Раздел | ДВС |
| Тақырыбы/Тема | Неисправности ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | прогрет до 70 градусов |
| B | прогрет до 40 градусов |
| C | прогрет до 50 градусов |
| D | холодном состоянии |
| E | прогрет до 80 градусов |
| Тапсырма/ Задание № 20 | Прослушивание двигателя проводится… |
| Тарау/Раздел | ДВС |
| Тақырыбы/Тема | Неисправности ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | в любом из указанных режимов |
| B | сразу же после его пуска |
| C | после прогрева до 40 градусов с |
| D | после 1 часа работы |
| E | после прогрева до 70-85 градусов С |
| Тапсырма/ Задание № 21 | Укажите, сколько видов ремонтов устанавливает Положение по ТО и ТР подвижного состава. |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Система и виды ремонта |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 2 |
| B | 3 |
| C | 4 |
| D | 5 |
| E | 6 |
| Тапсырма/ Задание № 22 | Под ремонтом автомобиля понимается |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Система и виды ремонта |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Устранение возникших в процессе эксплуатации неисправностей |
| B | Качество технического обслуживания |
| C | Условия эксплуатации |
| D | Факторы, характеризующие условия эксплуатации |
| E | Интенсивность изнашивания агрегатов |
| Тапсырма/ Задание № 23 | Планово - принудительный (стандартный) ремонт предусматривает |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Система и виды ремонта |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Ремонт по необходимости |
| B | Принудительную остановку машины на ремонт |
| C | Преждевременную остановку машины на ремонт |
| D | Внеплановую остановку машины на ремонт |
| E | Плановую остановку машины на ремонт |
| Тапсырма/ Задание № 24 | Высокую надежность автомобилей после ремонта обеспечивает |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Система и виды ремонта |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A (дұрыс/верный) | Планово - предупредительный ремонт |
| B | Стандартный ремонт |
| C | Планово-послеосмотровый ремонт |
| D | Частичный ремонт |
| E | Ремонт по необходимости |
| Тапсырма/ Задание № 25 | Виды ремонта |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Система и виды ремонта |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | сезонное техническое обслуживание |
| B | первое техническое обслуживание и капитальный ремонт |
| C | второе техническое обслуживание |
| D | текущий, капитальный ремонт |
| E | ежедневное техническое обслуживание и текущий ремонт |
| Тапсырма/ Задание № 26 | Агрегат направляется на капитальный ремонт если… |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Капитальный ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | при ТО – 2 |
| B | базовая деталь нуждается в ремонте, требующей полной разборки агрегата |
| C | при СО |
| D | только по окончании установленного межремонтного пробега независимо от технического состояния |
| E | базовая деталь нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата, при ТО - 2, при СО, только по окончании установленного межремонтного пробега независимо от технического состояния |
| Тапсырма/ Задание № 27 | Капитальный ремонт производится |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Капитальный ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | на специализированных авторемонтных предприятиях |
| B | в местах хранения автомобилей |
| C | в базах централизованного технического обслуживания |
| D | на авторемонтных предприятиях |
| E | на станциях технического обслуживания |
| Тапсырма/ Задание № 28 | При капитальном ремонте агрегата осуществляют |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Капитальный ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Дефектовку |
| B | полную разборку |
| C | осуществляют все перечисленные способы |
| D | восстановление и замену деталей |
| E | сборку, регулировку и испытание |
| Тапсырма/ Задание № 29 | При текущем ремонте агрегата устраняются неисправности |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Текущий ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | всех узлов |
| B | всех агрегатов |
| C | только данного агрегата |
| D | всех систем |
| E | всех деталей |
| Тапсырма/ Задание № 30 | Укажите вид воздействия, при котором проводится проверка зазоров в конических шестернях главной передачи |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Текущий ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | ТР-трансмиссий |
| B | ЕО |
| C | ТО-1 |
| D | ТО-2 |
| E | СО |
| Тапсырма/ Задание № 31 | Укажите вид воздействия, при котором производят замену неисправного агрегата автомобиля. |
| Тарау/Раздел | Системы, виды и организация ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Текущий ремонт |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | ТО-2 |
| B | СО |
| C | ТО-1 |
| D | ТР |
| E | ЕО |
| Тапсырма/ Задание № 32 | Причиной коррозионно-механического изнашивания является… |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Классификация износов |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | молекулярное сцепление |
| B | Выкрашивание |
| C | попадание воды |
| D | Микротрещины |
| E | химическое воздействие среды |
| Тапсырма/ Задание № 33 | В результате износа изменяются следующие параметры детали |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Классификация износов |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Размеры |
| B | размеры, масса, состояние поверхности, форма |
| C | Масса |
| D | состояние поверхности |
| E | Форма |
| Тапсырма/ Задание № 34 | В результате попадания абразивных частиц на поверхность трения появляется… |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Причины вызывающие появление износов |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | абразивное изнашивание |
| B | тепловое изнашивание |
| C | окислительное изнашивание |
| D | осповидное изнашивание |
| E | все виды изнашивания |
| Тапсырма/ Задание № 35 | Для восстановления геометрической формы изношенной детали используют… |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Способы восстановления деталей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | покрытием полимерными материалами |
| B | восстановление посадки с применениме деталей ремонтных размеров |
| C | восстановление посадки с применением дополнительных ремонтных деталей |
| D | восстановление посадки путём получения начальных размеров наплавкой |
| E | все перечисленные методы |
| Тапсырма/ Задание № 36 | Как восстанавливают задиры, кольцевые канавки или износ поверхности тормозного барабана? |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Способы восстановления деталей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | расточкой под ремонтный размер |
| B | Напайкой |
| C | Наплавкой |
| D | Выбраковка |
| E | Напылением |
| Тапсырма/ Задание № 37 | Как устраняют обломы и трещины валика насоса гидроусилителя |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Способы восстановления деталей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Наплавкой |
| B | Сваркой |
| C | Выбраковка |
| D | Напыление |
| E | Пайкой |
| Тапсырма/ Задание № 38 | В качестве дополнительных ремонтных деталей используются… |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Способы восстановления деталей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | резьбовые ввёртыши |
| B | Втулки |
| C | Гильзы |
| D | кольца |
| E | Втулки, гильзы, кольца |
| Тапсырма/ Задание № 39 | При помощи наплавки производят восстановление |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Способы восстановления деталей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | резбовых поверхностей, шлицевых поверхностей, опорных поверхностей деталей вращения |
| B | опорных поверхностей деталей вращения |
| C | различных ползунов |
| D | шлицевых поверхностей |
| E | резбовых поверхностей |
| Тапсырма/ Задание № 40 | Виды восстановления деталей давлением, которые применяются на практике… |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Способы восстановления деталей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Вдавливание |
| B | Вдавливание, раздача, обжатие |
| C | Раздача |
| D | Обжатие |
| E | Вытечка и вправка |
| Тапсырма/ Задание № 41 | Для ремонта шины в дорожных условиях применяется резина |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт автомобильных шин |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | протекторная листовая |
| B | сырая резина |
| C | брикетная листовая |
| D | камерная листовая |
| E | прослоечная листовая |
| Тапсырма/ Задание № 42 | Как устраняют риски, задиры и износ рабочей поверхности цилиндра картера рулевого механизма |
| Тарау/Раздел | Износы и способы ремонта деталей |
| Тақырыбы/Тема | Способы восстановления деталей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | обработка до исчезновения дефекта |
| B | Бракуют |
| C | наплавкой |
| D | Напылением |
| E | Пайка |
| Тапсырма/ Задание № 43 | По последовательности выполнения различают технологические процессы |
| Тарау/Раздел | Подготовка автомобиля к ремонту |
| Тақырыбы/Тема | Производственныей процесс ремонта автомобилей |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | изготовление исходных заготовок, термическая обработка, механическая обработка, узловая и общая сборка изделий |
| B | изготовление исходных заготовок |
| C | термическая обработка |
| D | механическая обработка |
| E | узловая и общая сборка изделий |
| Тапсырма/ Задание № 44 | Резьбовые отверстия восстанавливают… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт масляных насосов |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | нарезанием резьбы среднего размера |
| B | нарезанием резьбы уменьшенного размера |
| C | нарезанием резьбы увеличенного размера |
| D | резьбовые отверстия не восстанавливают |
| E | наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 45 | Мойка агрегатов производится водой, подогретой паром до… |
| Тарау/Раздел | Подготовка автомобиля к ремонту |
| Тақырыбы/Тема | Приёмка автомобиля в ремонт и наружная мойка |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 400 – 500 С |
| B | 1000 – 1200 С |
| C | 100 – 300 С |
| D | 700 – 800 С |
| E | 250 – 350 С |
| Тапсырма/ Задание № 46 | При разборке автомобиля применяются……..ключи |
| Тарау/Раздел | Подготовка автомобиля к ремонту |
| Тақырыбы/Тема | Разборка автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Эксцентриковые |
| B | Торцовые |
| C | Трещёточные |
| D | Коловоротные |
| E | все перечисленные |
| Тапсырма/ Задание № 47 | Тупиковый способ разборки автомобилей применяется при… |
| Тарау/Раздел | Подготовка автомобиля к ремонту |
| Тақырыбы/Тема | Разборка автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | частичной разборке |
| B | полной разборке |
| C | постепенной разборке |
| D | смешанной разборке |
| E | контрольной разборке |
| Тапсырма/ Задание № 48 | Для очистки деталей электрооборудования применяют |
| Тарау/Раздел | Подготовка автомобиля к ремонту |
| Тақырыбы/Тема | Очистка и обезжиривание деталей |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | керосин |
| B | кальцинированную соду |
| C | жидкое стекло |
| D | нитрит натрия |
| E | Тринатрийфосфат |
| Тапсырма/ Задание № 49 | Чем обеспечивается правильная геометрическая форма кузова или кабины после ремонта? |
| Тарау/Раздел | Ремонт кузовов и дополнительного оборудования |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузова и оперения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Накаткой |
| B | Обжатием |
| C | Вытяжкой |
| D | Раздачей |
| E | окончательной правкой и тонкой рихтовкой |
| Тапсырма/ Задание № 50 | Контроль деталей производят …………. методом |
| Тарау/Раздел | Подготовка автомобиля к ремонту |
| Тақырыбы/Тема | Контроль и сортировка деталей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | всеми перечисленными |
| B | Гидравлическим |
| C | Люминесцентным |
| D | магнитным |
| E | ультразвуковым |
| Тапсырма/ Задание № 51 | Качество сборки заклёпочных соединений определяют |
| Тарау/Раздел | Подготовка автомобиля к ремонту |
| Тақырыбы/Тема | Качество сборочных работ |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | плотностью заклёпочных головок |
| B | величиной зазора между заклёпкой и отверстием детали |
| C | всеми перечиленными |
| D | формой заклёпочных головок |
| E | размерами заклёпочных головок |
| Тапсырма/ Задание № 52 | Перед напрессовкой венец маховика нагревают до температуры: |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей кривошипно –шатунного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 150 - 220º С |
| B | 100 - 120º С |
| C | 80 - 100ºС |
| D | 50 - 80º С |
| E | 20 - 50º С |
| Тапсырма/ Задание № 53 | Ось коромысла восстанавливают шлифованием под ... размер |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Коромысла и ось коромысел |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Увеличенный |
| B | Уменьшенный |
| C | нормальный |
| D | Номинальный |
| E | ремонтный |
| Тапсырма/ Задание № 54 | Гильзы и цилиндры блоков двигателей |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей кривошипно –шатунного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Растачивают и шлифуют под ремонтный размер |
| B | Не растачивают и не шлифуют под ремонтный размер |
| C | Растачивают, но не шлифуют под ремонтный размер |
| D | Не растачивают, но шлифуют под ремонтный размер |
| E | Растачивают и шлифуют под произвольный размер |
| Тапсырма/ Задание № 55 | Укажите основные дефекты распределительного вала |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей газораспределительного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Износ и отколы опорных шеек кулачков |
| B | Изгиб |
| C | Изгиб, износ и отколы опорных шеек кулачков, износ посадочного места, износ шпоночной канавки |
| D | Износ посадочного места |
| E | Износ шпоночной канавки |
| Тапсырма/ Задание № 56 | Опорные шейки распределительного вала шлифуют под… |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей газораспределительного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Уменьшенный размер |
| B | Увеличенный размер |
| C | Номинальный размер |
| D | Нормальный размер |
| E | Ремонтный размер |
| Тапсырма/ Задание № 57 | Изношенные кулачки распределительного вала |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей газораспределительного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Шлифуют |
| B | Не шлифуют |
| C | Растачивают |
| D | Не растачивают |
| E | Шлифуют и расстачивают |
| Тапсырма/ Задание № 58 | Изношенный шариковый клапан масляного насоса |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы смазки |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Ремонтируют |
| B | заменяют масляной насос |
| C | Растачивают |
| D | Заменяют на новый |
| E | Не ремонтируют |
| Тапсырма/ Задание № 59 | Какая неисправность двигателя вызывает повышенный расход масла? |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы смазки |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Не плотность прилегания клапанов |
| B | Износ шеек коленчатого вала |
| C | Износ подшипников коленчатого вала |
| D | Износ цилиндров |
| E | Износ поршневых пальцев |
| Тапсырма/ Задание № 60 | О чём свидетельствует подтекание жидкости через контрольное отверстие в корпусе водяного насоса? |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Разрушение подшипников |
| B | Неплотности соединения крышки и корпуса насоса |
| C | Ослабление крепления крыльчатки на валу насоса |
| D | Изнашивание или повреждение деталей сальника |
| E | Возникновение трещин в корпусе насоса |
| Тапсырма/ Задание № 61 | Какая неисправность вызывает перегрев двигателя? |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Низкая плотность охлаждающей жидкости |
| B | Заклинивание клапана термостата в открытом положении |
| C | Заедание впускного клапана пробки радиатора |
| D | Раннее открытие клапана радиатора |
| E | Заклинивание клапана термостата в закрытом положении |
| Тапсырма/ Задание № 62 | Опорные шейки распределительного вала шлифуют на… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт механизма газораспределения |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | ремонтный размер |
| B | увеличенный размер |
| C | номинальный размер |
| D | нормальный размер |
| E | уменьшенный размер |
| Тапсырма/ Задание № 63 | Как влияет на работу двигателя ранний впрыск топлива. |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Вызывает стуки в двигателе |
| B | Улучшает экономичность двигателя |
| C | Повышает мощность |
| D | Вызывает появление белого дыма |
| E | Не влияет на работу двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 64 | Каково наиболее вероятное последствие попадания воздуха в топливопроводы? |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Двигатель стучит |
| B | Дымный выхлоп |
| C | Двигатель работает с перебоями |
| D | Появление белого дыма |
| E | Последствий нет |
| Тапсырма/ Задание № 65 | Какая неисправность не влияет на лёгкость пуска дизельного двигателя? |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Наличие воздуха в топливной системе |
| B | Неисправен насос ручной подачи топлива |
| C | Топливо плохо распыливается |
| D | Ранний впрыск топлива |
| E | Поздний впрыск топлива |
| Тапсырма/ Задание № 66 | Какое наиболее вероятное последствие неравномерной подачи топлива насосом высокого давления? |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Двигатель стучит |
| B | Трудный пуск двигателя |
| C | Дымный выхлоп |
| D | Двигатель работает неравномерно |
| E | Последствий нет |
| Тапсырма/ Задание № 67 | Каким способом нельзя производить очистку отверстий жиклёров? |
| Тарау/Раздел | Ремонт двигателей внутреннего сгорания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов системы питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Продувать сжатым воздухом |
| B | Промывать бензином |
| C | Промывать ацетоном |
| D | Прочищать проволокой |
| E | Можно всеми способами |
| Тапсырма/ Задание № 68 | На неисправность системы зажигания указывют неисправности |
| Тарау/Раздел | Ремонт электрооборудования автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы зажигания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | все перечисленные |
| B | отсутствие искры на свечах зажигания |
| C | перебои в работе двигателя |
| D | снижение мощности двигателя |
| E | повышенный расход топлива |
| Тапсырма/ Задание № 69 | Регулировку зазора между электродами свечи зажигания производят |
| Тарау/Раздел | Ремонт электрооборудования автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы зажигания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Регулировочными болтами |
| B | Подгибанием бокового электрода |
| C | Подгибанием центрального электрода |
| D | Регулировочными гайками |
| E | Регулировочными шайбами |
| Тапсырма/ Задание № 70 | Причины перегорания струны указателей поворота |
| Тарау/Раздел | Ремонт электрооборудования автомобилей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт приборов световой и звуковой сигнализации |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Слабое натяжение струны |
| B | Сильное натяжение струны и повышенное напряжения генератора выше установленной величины |
| C | Окисление контактных пластин в выключателях и переключателях |
| D | Межвитковое замыкание первичной обмотке катушки зажигания |
| E | Загрязнение отражателя и рассеивателя оптического элемента |
| Тапсырма/ Задание № 71 | При ремонте изношенные подшипники выключения сцепления |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт сцепления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | заменяют на новые |
| B | Шлифуют |
| C | обрабатывают под ремонтный размер |
| D | запрессовывают заново |
| E | Смазывают |
| Тапсырма/ Задание № 72 | Основными дефектами дисков сцепления являются |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт сцепления |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | трещины фрикционных накладок |
| B | задиры рабочих поверхностей |
| C | задиры рабочих поверхностей, трещины фрикционных накладок, коробление и погнутость, износ ступиц |
| D | коробление и погнутость |
| E | износ ступиц |
| Тапсырма/ Задание № 73 | К дефектам картеров сцепления относятся |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт сцепления |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Трещины, сколы, срыв или износ резьбы, износы отверстий и опорных поверхностей |
| B | Трещины |
| C | Сколы |
| D | срыв или износ резьбы |
| E | износы отверстий и опорных поверхностей |
| Тапсырма/ Задание № 74 | Основные дефекты коробки передач |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт коробки передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | повреждение резьбовых отверстий |
| B | трещины и изломы |
| C | износ подшипников |
| D | износ гнезд подшипников |
| E | повреждение резьбовых отверстий, износ гнезд подшипников, износ подшипников, трещины и изломы |
| Тапсырма/ Задание № 75 | Основными дефектами деталей карданной передачи являются |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт карданной передачи |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | износ подшипников, износ шлицев на валах и вилках, прогиб или скручивание валов, износ опорного подшипника промежуточного вала |
| B | износ подшипников и шлицев на валах и вилках |
| C | износ шлицев на валах и вилках, прогиб или скручивание валов |
| D | прогиб или скручивание валов, износ опорного подшипника промежуточного валя |
| E | износ опорного подшипника промежуточного вала, износ шлицев на валах и вилках |
| Тапсырма/ Задание № 76 | Сильная вибрация при движении автомобиля с задним приводом, как правило указывает на неисправность … |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт карданной передачи |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | карданной передачи |
| B | коробки передач |
| C | главной передачи |
| D | сцепления |
| E | все перечисленные |
| Тапсырма/ Задание № 77 | Трубу карданного вала заменяют при скручивании более… |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт карданной передачи |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 40 |
| B | 50 |
| C | 30 |
| D | 100 |
| E | 20 |
| Тапсырма/ Задание № 78 | Полуоси имеют дефекты |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт ведущих мостов |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Скручивание, износ шлицев, износ отверстий, износ резьбы |
| B | Скручивание |
| C | износ шлицев |
| D | износ отверстий |
| E | износ резьбы |
| Тапсырма/ Задание № 79 | Укажите основные дефекты ступиц задних колес: |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт ведущих мостов |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | износ гнезд под подшипников |
| B | износ гнезд под подшипников, износ резьбовых отверстий, износ крепления полуоси, износ крепления тормозного барабана |
| C | износ резьбовых отверстий |
| D | износ крепления полуоси |
| E | износ крепления тормозного барабана |
| Тапсырма/ Задание № 80 | Задние мосты обкатывают: |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт ведущих мостов |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | без нагрузки |
| B | при малой нагрузке |
| C | при средней нагрузке |
| D | при большой нагрузке |
| E | при максимальной нагрузке |
| Тапсырма/ Задание № 81 | Укажите основные дефекты задних мостов |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт ведущих мостов |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Износ резьбовых отверстий |
| B | Трещины |
| C | Изломы |
| D | Износ посадочных мест под подшипников, трещины, изломы, износ резьбовых отверстий |
| E | Износ посадочных мест под подшипников |
| Тапсырма/ Задание № 82 | Основными дефектами балок передних мостов являются |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт переднего моста |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | изгиб и скручивание, износ площадок под рессоры, износ отверстий под шкворни, износ бобышек под шкворень |
| B | изгиб и скручивание |
| C | износ площадок под рессоры |
| D | износ отверстий под шкворни |
| E | износ бобышек под шкворень |
| Тапсырма/ Задание № 83 | Обломы и трещины тормозного барабана устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Напайкой |
| B | Сваркой |
| C | Наплавкой |
| D | Напылением |
| E | Выбраковкой |
| Тапсырма/ Задание № 84 | Как выполняется сборка рамы |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рамы |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | с предварительным нагревом или без нагрева заклёпок |
| B | только на сварке |
| C | только на винты |
| D | только на болтах |
| E | только с нагревом рамы |
| Тапсырма/ Задание № 85 | Каким током производится сборка рамы |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рамы |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | импульсным током |
| B | ассиметричным током |
| C | постоянным током силой 200А |
| D | дискретным током |
| E | переменным током силой 220А |
| Тапсырма/ Задание № 86 | Сколько допускается сварных соединений на лонжероне |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рамы |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 6 |
| B | 4 |
| C | 5 |
| D | 3 |
| E | 8 |
| Тапсырма/ Задание № 87 | Как восстанавливает обломы и трещины на листах рессоры |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рессор |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Выбраковкой |
| B | Заклепыванием |
| C | Наплавкой |
| D | Склеиванием |
| E | Сваркой |
| Тапсырма/ Задание № 88 | Как устраняют износ отверстия во втулке ушка рессоры |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рессор |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | наплавка отверстия |
| B | замена втулки |
| C | Напайка |
| D | постановкой ДРД |
| E | выбраковка ушка рессоры |
| Тапсырма/ Задание № 89 | Как определить стрелу прогиба |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рессор |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | по геометрическим размерам |
| B | по шаблону |
| C | под контрольной нагрузкой |
| D | без нагрузки |
| E | осмотр |
| Тапсырма/ Задание № 90 | Как устраняют износ торцов ушка рессор |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рессор |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | наплавкой с последующим фрезерованием |
| B | постановкой ДРД |
| C | Напылением |
| D | Напайкой |
| E | сваркой с последующим шлифованием |
| Тапсырма/ Задание № 91 | Способ восстановления изношенных кулачков распределительного вала… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт механизма газораспределения |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Наклепывают |
| B | не шлифуют |
| C | Растачивают |
| D | не растачивают |
| E | Шлифуют |
| Тапсырма/ Задание № 92 | Течь жидкости из резервуара телескопических амортизаторов возникает вследствие … |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт амортизаторов |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | износа сальника |
| B | потеря герметичности клапана отдачи |
| C | потеря герметичности перепускного клапана поршня |
| D | износ пыльника |
| E | потеря герметичности клапана сжатия |
| Тапсырма/ Задание № 93 | Как определить непригодность к ремонту камеры |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт колёс и шин |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | повреждения размером до 20 мм |
| B | проколы и другие мелкие повреждения |
| C | кольцевые порезы, трещины |
| D | повреждение вентиля |
| E | повреждение размером 30мм |
| Тапсырма/ Задание № 94 | Сколько минут вулканизирует фланцы вентилей камеры автомобильной шины |
| Тарау/Раздел | Ремонт ходовой части |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт колёс и шин |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 30 мин |
| B | 15 мин |
| C | 25 мин |
| D | 20 мин |
| E | 35 мин |
| Тапсырма/ Задание № 95 | Перед правкой пустотелые прогнутые рулевые тяги заполняют: |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов управления |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рулевого управления |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | мелким песком |
| B | Водой |
| C | бензином |
| D | раствором глины |
| E | раствором цемента |
| Тапсырма/ Задание № 96 | Как устраняют обломы или трещины зубьев вала рулевой сошки |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов управления |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт рулевого управления |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Полированием |
| B | Шлифованием |
| C | Фрезерованием |
| D | Выбраковка |
| E | Наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 97 | Как устраняют обломы и трещины тормозных колодок |
| Тарау/Раздел | Ремонт механизмов управления |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт тормозных систем |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | постановка ДРД |
| B | Сваркой |
| C | Пайкой |
| D | Бракуют |
| E | Наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 98 | Для чего проводят грунтовку поверхности кузова или кабины перед покраской? |
| Тарау/Раздел | Ремонт кузовов и дополнительного оборудования |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузова и оперения |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | для лучшего сцепления с поверхностью металла и с последующими слоями эмали |
| B | для придания товарного вида |
| C | для замазывания сварочных швов |
| D | для герметичности |
| E | для заделки мелких трещин |
| Тапсырма/ Задание № 99 | Чем обеспечивается правильная геометрическая форма кузова или кабины после ремонта? |
| Тарау/Раздел | Ремонт кузовов и дополнительного оборудования |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузова и оперения |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Вытяжкой |
| B | Обжатием |
| C | окончательной правкой и тонкой рихтовкой |
| D | Раздачей |
| E | Накаткой |
| Тапсырма/ Задание № 100 | Основными неисправностями устройства для мойки лобового стекла являются… |
| Тарау/Раздел | Ремонт кузовов и дополнительного оборудования |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт дополнительного оборудования |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | обрыв резиновых шлангов |
| B | повреждение диафрагмы насоса |
| C | засорение клапана |
| D | засорение форсунок |
| E | повреждение диафрагмы насоса, засорение клапана, засорение форсунок, обрыв резиновых шлангов |
| Тапсырма/ Задание № 101 | Гильзы и цилиндры блоков двигателей востанавливают |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт гильзы и цилиндров |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | растачивают и шлифуют под ремонтный размер |
| B | не растачивают и не шлифуют под ремонтный размер |
| C | растачивают, но не шлифуют под ремонтный размер |
| D | не растачивают, но шлифуют под ремонтный размер |
| E | растачивают и шлифуют под произвольный размер |
| Тапсырма/ Задание № 102 | Крышки сцепления изготавливают из… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей крышки сцепления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | латуни |
| B | меди |
| C | алюминиевого сплава |
| D | бронзы |
| E | железа |
| Тапсырма/ Задание № 103 | Операционный контроль-это контроль во время выполнения технологических операций |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт сцепления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | контроль эффективности выполнения операций |
| B | контроль во время выполнения технологических операций |
| C | контроль норм времени на выполнение операций |
| D | контролькаждой единицы продукции в партии |
| E | контроль с целью принятия решений о пригодности |
| Тапсырма/ Задание № 104 | Ремонт на уневирсальных постах выполняется |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей системы охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | если производственная программа мала |
| B | если нет производственных постов |
| C | если производственная программа большая |
| D | если нет специализированных постов |
| E | если нет высококвалицифированых рабочих |
| Тапсырма/ Задание № 105 | Качество заварки трещин коробки передач на герметичность проверяют… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей коробок передач |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | водой |
| B | дизмаслом |
| C | электролитом |
| D | кислотой |
| E | керосином |
| Тапсырма/ Задание № 106 | При неисправности фиксаторов КПП происходит |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей коробок передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | самопроизвольное выключение передач |
| B | шум при движении автомобиля |
| C | затрудненное включение передач |
| D | включение двух передач одновременно |
| E | шум при движении автомобиля и затрудненное включение передач |
| Тапсырма/ Задание № 107 | Изношенные посадочные места под подшипники восстанавливают… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей коробок передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | проточкой под уменьшенный размер |
| B | проточкой под увеличенный размер |
| C | наплавкой, хромированием и осталиванием |
| D | установка увеличенного размера подшипника |
| E | установкой уменьшенного размера подшипника |
| Тапсырма/ Задание № 108 | Шестерни с трещинами на зубья восстанавливают… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей коробок передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | восстанавливают аргонно - дуговой сваркой |
| B | восстанавливают электросваркой |
| C | восстанавливают холодной сваркой |
| D | не восстанавливают |
| E | восстанавливают газопламенной наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 109 | Дефектами задних мостов не является |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей задних мостов |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | износ шин |
| B | трещины |
| C | Изломы |
| D | износ резьбовых отверстий |
| E | износ посадочных мест под подшипники |
| Тапсырма/ Задание № 110 | Ступицы задних колес изготавливают из… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей задних мостов |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Железа |
| B | алюминиевого сплава |
| C | ковкого чугуна |
| D | Меди |
| E | высокого хромистого чугуна |
| Тапсырма/ Задание № 111 | Дефектом ступиц задних колес не является |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей задних мостов |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | износ подшипников |
| B | износ гнезд под подшипников |
| C | износ резьбовых отверстий |
| D | износ крепления полуоси |
| E | износ крепления тормозного барабана |
| Тапсырма/ Задание № 112 | Задние мосты обкатывают… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей задних мостов |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | при средней нагрузке |
| B | при малой нагрузке |
| C | без нагрузки |
| D | при большой нагрузке |
| E | с повышенной погрузки |
| Тапсырма/ Задание № 113 | Изношенную резьбу на валу оси протачивают, нарезают на… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт типовых соединений и деталей |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | средний диаметр |
| B | меньший диаметр |
| C | увеличенный диаметр |
| D | круговые расточки |
| E | продольные расточки |
| Тапсырма/ Задание № 114 | Резьбу диаметром 40 мм восстанавливают |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт типовых соединений и деталей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | плазменно - дуговой наплавкой |
| B | газопламенной наплавкой |
| C | вибродуговой наплавкой |
| D | электродуговой наплавкой |
| E | Наклепкой |
| Тапсырма/ Задание № 115 | Для облегчения ремонта венец нагревают в масле до температуры… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт типовых соединений и деталей |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 100º |
| B | 70º |
| C | 50º |
| D | 30º |
| E | 10º |
| Тапсырма/ Задание № 116 | После растачивания диаметр цилиндра и гильзы должен быть… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт блока и деталей кривошипно - шатунного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | нормального ремонтного размера |
| B | меньшего ремонтного размера |
| C | среднего ремонтного размера |
| D | большего ремонтного размера |
| E | номинального ремонтного размера |
| Тапсырма/ Задание № 117 | Способ восстановления изношенных кулачков распределительного вала… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт механизма газораспределения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Шлифуют |
| B | не шлифуют |
| C | Растачивают |
| D | не растачивают |
| E | Наклепывают |
| Тапсырма/ Задание № 118 | Опорные шейки распределительного вала шлифуют на… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт механизма газораспределения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | уменьшенный размер |
| B | увеличенный размер |
| C | номинальный размер |
| D | нормальный размер |
| E | ремонтный размер |
| Тапсырма/ Задание № 119 | Самой высокой квалификации рабочих требуют предприятия производства |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт механизма газораспределения |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Единичного |
| B | Массового |
| C | Серийного |
| D | поточного |
| E | не поточного |
| Тапсырма/ Задание № 120 | Резьбовые отверстия восстанавливают… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт масляных насосов |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | нарезанием резьбы уменьшенного размера |
| B | нарезанием резьбы увеличенного размера |
| C | нарезанием резьбы среднего размера |
| D | резьбовые отверстия не восстанавливают |
| E | наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 121 | Корпус масляного насоса изготавливают из… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт масляных насосов |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Железа |
| B | Бронзы |
| C | серого чугуна |
| D | алюминиевого сплава |
| E | Стали |
| Тапсырма/ Задание № 122 | Массовое производство характеризуется |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт масляных насосов |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | выпуском отремонтированных изделий большой массы |
| B | высококвалифицированными рабочими |
| C | большим объемом выпуска изделий |
| D | узкой номенклатурой выпускаемых изделий |
| E | низкоквалифицироваными рабочими |
| Тапсырма/ Задание № 123 | Изношенный шариковый клапан масляного насоса… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт масляных насосов |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Ремонтируют |
| B | заменяют масляной насос |
| C | Растачивают |
| D | заменяют на новый |
| E | наплавляют |
| Тапсырма/ Задание № 124 | При ремонте кабин и оперения не применяют |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Приемы ремонта кабин и оперения |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | ручную электродуговую сварку |
| B | газовую сварку |
| C | замену на пластмассовые детали |
| D | контактную сварку |
| E | пайку твердым припоем |
| Тапсырма/ Задание № 125 | Виды восстановления деталей давлением, которые не применяются на практике |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей давлением |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | раздача |
| B | Вдавливание |
| C | проточка |
| D | Обжатие |
| E | вытяжка |
| Тапсырма/ Задание № 126 | Перед правкой пустотелые прогнутые рулевые тяги заполняют… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление деталей рулевого управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | мелким песком |
| B | Водой |
| C | Бензином |
| D | раствором глины |
| E | раствором цемента |
| Тапсырма/ Задание № 127 | Что не является дефектом телескопического амортизатора |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Восстановление рам и амортизаторов автомобилей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | потеря герметичности клапана сжатия |
| B | потеря герметичности клапана отдачи |
| C | потеря герметичности перепускного клапана поршня |
| D | износ сальника |
| E | износ болта крепления |
| Тапсырма/ Задание № 128 | Вогнутость передней полуоси автомобилей нельзя определить |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт передних мостов автомобилей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Треугольником |
| B | Шаблонами |
| C | плоскими линейками |
| D | штангельциркулем |
| E | Четырехугольником |
| Тапсырма/ Задание № 129 | Дефектом распределительного вала не является |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт распределительного вала и толкателей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | износ шестерни |
| B | Изгиб |
| C | износ и отколы опорных шеек кулачков |
| D | износ посадочного места |
| E | износ шпоночной канавки |
| Тапсырма/ Задание № 130 | Дефектом шатунов не является |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей шатунно - поршневой группы |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | износ втулки шатуна |
| B | изгиб и скручивание стержня |
| C | износ отверстия нижней головки шатуна |
| D | износ и смятие плоскости разъема |
| E | износ отверстия под втулки |
| Тапсырма/ Задание № 131 | Изношенные отверстия или резьбу во фланце восстанавливают под… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт коленчатых валов |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | ремонтный размер |
| B | увеличенный размер |
| C | номинальный размер |
| D | нормальный размер |
| E | уменьшенный размер |
| Тапсырма/ Задание № 132 | Маховики изготовляют из… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт маховиков |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | серого чугуна |
| B | алюминиевого сплава |
| C | Железа |
| D | латуни |
| E | Меди |
| Тапсырма/ Задание № 133 | Перед напрессовкой венец маховика нагревают до температуры… |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт маховиков |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 80 - 100ºС |
| B | 100 - 120º С |
| C | 150 - 220º С |
| D | 50 - 80º С |
| E | 20 - 50º С |
| Тапсырма/ Задание № 134 | Ось коромысла восстанавливают шлифованием под ... размер |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Коромысла и ось коромысел |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | нормальный |
| B | Увеличенный |
| C | Уменьшенный |
| D | Номинальный |
| E | ремонтный |
| Тапсырма/ Задание № 135 | Герметичность поплавка карбюратора проверяют погружением в воду до температуры |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт карбюраторов и бензонасосов |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 70 - 80º С |
| B | 50 - 60º С |
| C | 20 -30º С |
| D | 30 - 40º С |
| E | 10 - 20º С |
| Тапсырма/ Задание № 136 | Определение состояния рессор производится |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | по стреле прогиба после осадки |
| B | по толщине первого листа рессоры |
| C | по толщине остальных листов рессоры |
| D | по стреле прогиба до осадки |
| E | по толщине первого и последнего листа рессоры |
| Тапсырма/ Задание № 137 | Рессору закаливают в... |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Воздухе |
| B | Воде |
| C | Растворе |
| D | Масле |
| E | Тосоле |
| Тапсырма/ Задание № 138 | Обломы и трещины на листах рессоры восстанавливают… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов. |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Выбраковкой |
| B | Заклепыванием |
| C | Наплавкой |
| D | Склеиванием |
| E | Сваркой |
| Тапсырма/ Задание № 139 | Износ отверстия во втулке ушка рессоры устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | выбраковкой ушка рессоры |
| B | наплавкой отверстия |
| C | Напайкой |
| D | постановкой ДРД |
| E | заменой втулки |
| Тапсырма/ Задание № 140 | Сборка рамы выполняется |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | только на винты |
| B | только на сварке |
| C | с предварительным нагревом или без нагрева заклёпок |
| D | только на болтах |
| E | только с нагревом рамы |
| Тапсырма/ Задание № 141 | Сварка рамы производится |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | постоянным током силой 200А |
| B | ассиметричным током |
| C | импульсным током |
| D | дискретным током |
| E | переменным током силой 220А |
| Тапсырма/ Задание № 142 | Листы рессоры смазывают |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Литолом |
| B | моторным маслом |
| C | графитовой смазкой |
| D | трансмиссионной смазкой |
| E | Солидолом |
| Тапсырма/ Задание № 143 | Трещины на фланце крепления картера рулевого механизма не более одного отверстия устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | постановкой ДРД |
| B | Выбраковкой |
| C | наплавкой или заваркой |
| D | Напылением |
| E | Пайкой |
| Тапсырма/ Задание № 144 | Обломы ушков на фланце крепления картера рулевого механизма не более одного отверстия устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | заваркой или наплавкой |
| B | Пайкой |
| C | Выбраковкой |
| D | постановкой ДРД |
| E | Напылением |
| Тапсырма/ Задание № 145 | Обломы на патрубке под сальник картера рулевого механизма устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Пайкой |
| B | Заваркой |
| C | Выбраковкой |
| D | Напылением |
| E | постановкой ДРД |
| Тапсырма/ Задание № 146 | Обломы или трещины зубьев вала рулевой сошки устраняют... |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Выбраковкой |
| B | Шлифованием |
| C | Фрезерованием |
| D | Полированием |
| E | Наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 147 | Обломы и трещины на корпусе насоса гидроусилителя устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Сваркой |
| B | Пайкой |
| C | Наплавкой |
| D | Напылением |
| E | Выбраковкой |
| Тапсырма/ Задание № 148 | Износ отверстия под сальник корпуса насоса гидроусилителя восстанавливают… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Хромированием |
| B | постановкой ДРД |
| C | Выбраковкой |
| D | Растачиванием |
| E | Наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 149 | Обломы и трещины валика насоса гидроусилителя восстанавливают |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Наплавкой |
| B | Сваркой |
| C | Выбраковкой |
| D | Напылением |
| E | Пайкой |
| Тапсырма/ Задание № 150 | Износ или повреждения резьбы вала рулевой сошки устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | наплавкой с последующей проточкой и нарезанием резьбы |
| B | Выбраковкой |
| C | проточкой с последующей нарезанием резьбы |
| D | Железнением |
| E | постановкой ДРД |
| Тапсырма/ Задание № 151 | Износ шеек под сальник и опорных шеек вала рулевой сошки устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Наплавкой |
| B | Выбраковкой |
| C | осталиванием или хромированием |
| D | шлифованием под ремонтный размер |
| E | Напылением |
| Тапсырма/ Задание № 152 | Обломы и трещины тормозного барабана устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Напылением |
| B | Сваркой |
| C | Наплавкой |
| D | Выбраковкой |
| E | Напайкой |
| Тапсырма/ Задание № 153 | Задиры, кольцевые канавки или износ поверхности тормозного барабана восстанавливают… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Наплавкой |
| B | Напайкой |
| C | расточкой под ремонтный размер |
| D | Выбраковкой |
| E | Напылением |
| Тапсырма/ Задание № 154 | Ремонтный интервал тормозного барабана |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 1,0 мм |
| B | 3,0 мм |
| C | 0,50 мм |
| D | 2,0 мм |
| E | 0,25 мм |
| Тапсырма/ Задание № 155 | Обломы и трещины тормозных колодок устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Бракуют |
| B | Сваркой |
| C | Пайкой |
| D | постановкой ДРД |
| E | Наплавкой |
| Тапсырма/ Задание № 156 | Износ опорной площадки по высоте тормозных колодок устраняют… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Хромированием |
| B | Бракуют |
| C | механической обработкой |
| D | Напылением |
| E | Пайкой |
| Тапсырма/ Задание № 157 | Межремонтный интервал каждой тормозной колодки |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт деталей ходовой части и механизмов управления |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 2,0 мм |
| B | 1,0 мм |
| C | 0,25 мм |
| D | 0,5 мм |
| E | 1,50мм |
| Тапсырма/ Задание № 158 | Камеру проверяют под давлением… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт автомобильных шин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 0,15 МПА |
| B | 0,2 МПА |
| C | 0,05 МПА |
| D | 0,45 МПА |
| E | 0,10 МПА |
| Тапсырма/ Задание № 159 | Непригодность камеры к ремонту определяется наличием |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт автомобильных шин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | повреждения размером до 20 мм |
| B | проколы и другие мелкие повреждения |
| C | кольцевые порезы, трещины |
| D | повреждение вентиля |
| E | повреждение размером 10мм |
| Тапсырма/ Задание № 160 | Для ремонта каркаса покрышки применяется |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт автомобильных шин. |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | прослоечная листовая резина |
| B | прорезиненный корд |
| C | камерная листовая резина |
| D | прорезиненный чефер |
| E | Пластыри |
| Тапсырма/ Задание № 161 | Для ремонта шины в дорожных условиях применяется резина |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт автомобильных шин |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | протекторная листовая |
| B | сырая резина |
| C | брикетная листовая |
| D | камерная листовая |
| E | прослоечная листовая |
| Тапсырма/ Задание № 162 | Для чего применяется теплостойкая листовая резина |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт автомобильных шин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | ремонт камер |
| B | восстановление каркаса |
| C | ремонт камер в дорожных условиях |
| D | восстановление протектора |
| E | в изготовлении и ремонте варочных мешков |
| Тапсырма/ Задание № 163 | Прорезиненный корд применяется для… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт автомобильных шин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | ремонта каркаса покрышки и изготовление варочных мешков |
| B | изготовления манжет |
| C | изготовления фланцев для камеры |
| D | изготовления заплаты |
| E | ремонта бортов покрышки |
| Тапсырма/ Задание № 164 | Правильная геометрическая форма кузова или кабины после ремонта обеспечивается... |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Обжатием |
| B | окончательной правкой и тонкой рихтовкой |
| C | Вытяжкой |
| D | Раздачей |
| E | Накаткой |
| Тапсырма/ Задание № 165 | Подготовленную поверхность к окраске сушат… |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | нагретым воздухом до температуры 125 C, |
| B | Электронагревателем |
| C | люминесцентными лампами до температуры 115 С |
| D | газовой горелкой |
| E | паяльной лампой |
| Тапсырма/ Задание № 166 | Грунтовку поверхности кузова или кабины перед покраской проводят для... |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | лучшего сцепления с поверхностью металла и с последующими слоями эмали |
| B | придания товарного вида |
| C | замазывания сварочных швов |
| D | Герметичности |
| E | заделки мелких трещин |
| Тапсырма/ Задание № 167 | Шпаклевка на поверхности кузовов и кабин наносится для... |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | увеличения прочности лакокрасочного покрытия |
| B | антикоррозионной защиты |
| C | устранения неровности на поверхности загрунтованных кузовов |
| D | заделки мелких трещин |
| E | замазывания сварочных швов |
| Тапсырма/ Задание № 168 | Недостатком пневматического распыления эмали при покраске является |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | потеря краски на туманообразование |
| B | большое давление в нагнетательном бачке |
| C | плохое качество окрашиваемой поверхности |
| D | не достаточное давление в нагревательном бачке |
| E | плохое качество краски |
| Тапсырма/ Задание № 169 | Конвекционный способ сушки окрашенных кузовов и кабин предусматривает |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | обогрев инфракрасными лучами |
| B | сушка под солнечными лучами 48 часов |
| C | нагрев окрашенных поверхностей горячим воздухом в специальных камерах |
| D | поглощение ультрафиолетовых лучей |
| E | поглощение инфракрасных лучей металлической поверхности |
| Тапсырма/ Задание № 170 | При изготовлении дополнительных ремонтных деталей для кузовов и кабин пользуются измерительным инструментом |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Линейкой |
| B | Шаблоном |
| C | Штангенциркулем |
| D | Микрометром |
| E | Штихмасом |
| Тапсырма/ Задание № 171 | Какой материал применяется при шлифовании стёкол кабин |
| Тарау/Раздел | Технология ремонта деталей, узлов и приборов |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кузовов и кабин |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | порошок пемзы |
| B | алмазная паста |
| C | Электрокорунд |
| D | бруски С1РВ77 – 82 |
| E | паста ГОИ |
| Тапсырма/ Задание № 172 | Перед снятием головки цилиндра… |
| Тарау/Раздел | Ремонт основных деталей двигателя |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кривошипно-шатунного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | сливают охлаждающую жидкость, если это антифриз |
| B | доливают охлаждающую жидкость |
| C | сливают охлаждающую жидкость |
| D | можно не сливать охлаждающую жидкость |
| E | запрещается сливать охлаждающую жидкость |
| Тапсырма/ Задание № 173 | Поршневой палец выпрессовывают |
| Тарау/Раздел | Ремонт основных деталей двигателя |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кривошипно-шатунного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | из бобышек поршня |
| B | из юбки поршня |
| C | из днища поршня |
| D | из головки поршня |
| E | поршневой палец невыпрессовывается |
| Тапсырма/ Задание № 174 | На мощность двигателя не влияет техническое состояние |
| Тарау/Раздел | Ремонт основных деталей двигателя |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт двигателя внутреннего сгорания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | система охлаждения и смазки |
| B | кривошипно-шатунный механизм |
| C | газораспределительный механизмы |
| D | Трансмиссии и ходовой части |
| E | система питания и зажигания |
| Тапсырма/ Задание № 175 | Если система охлаждения не имеет расширительного бачка, то в случае заполнения ее антифризом обьем последнего должен быть… |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | равен номинальной емкости |
| B | меньше номинальной емкости |
| C | меньше или равен номинальной емкости |
| D | половина номинальной емкости |
| E | более половины номинальной емкости |
| Тапсырма/ Задание № 176 | Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа выполняется |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | на работающем двигателе в режиме холостого хода |
| B | через 3-4 минуты после остановки двигателя |
| C | сразу же после остановки двигателя |
| D | через 1-2 минуты после остановки двигателя |
| E | через 5-6 минут после остановки двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 177 | Сливать отработанное масло из системы смазки следует… |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | после охлаждения двигателя до температуры окружающей среды |
| B | после снижения температуры охлаждающей жидкости |
| C | сразу же после выключения двигателя |
| D | на холодном двигателе |
| E | сразу же после запуска двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 178 | Прогиб ремня между шкивами вентилятора и генератора составляет |
| Тарау/Раздел | Ремонт основных деталей двигателя |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 25-30 мм |
| B | 10 - 20 мм |
| C | 5-10 мм |
| D | 35-40 мм |
| E | 40-45 мм |
| Тапсырма/ Задание № 179 | Способ устранения трещины бачка радиатора |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов системы охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Запаять |
| B | заклеить эпоксидным составом |
| C | Заварить |
| D | заменить новым бачком радиатора |
| E | Заклепать |
| Тапсырма/ Задание № 180 | При ремонте радиатора допускается удаление трубок не более |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов системы охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 10% |
| B | 1% |
| C | 7% |
| D | 5% |
| E | 15% |
| Тапсырма/ Задание № 181 | Проверка герметичности радиатора проверяется |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов системы охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | воздухом,под избыточным давлением,погрузив его в ванну с водой |
| B | визуально на утечку жидкости |
| C | в пустотах перекрытий |
| D | специальным прибором |
| E | эксплуатация без проверки |
| Тапсырма/ Задание № 182 | Зазор компрессионных колец составляет |
| Тарау/Раздел | Ремонт основных деталей двигателей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт кривошипно-шатунного механизма |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 1,0-1,5 мм |
| B | 0,6 - 0,8 мм |
| C | 0,8-0,9 мм |
| D | 0,9-2,0 мм |
| E | 0,2-0,6 мм |
| Тапсырма/ Задание № 183 | Норма ресурса пробега после капитального ремонта… |
| Тарау/Раздел | Разработка технологических процессов ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Технологические процессы ремонта АТ |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 80% |
| B | 50% |
| C | 60% |
| D | 70% |
| E | 90% |
| Тапсырма/ Задание № 184 | К слесарной обработки не относятся |
| Тарау/Раздел | Разработка технологических процессов ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Классификация видов обработки |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | пайка, притирка |
| B | Сварка |
| C | правка, заделка трещин |
| D | притирка, заделка трещин, пайка, правка |
| E | заделка трещин |
| Тапсырма/ Задание № 185 | К основным дефектам блока цилиндров не относится |
| Тарау/Раздел | Разработка технологических процессов ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Дефектовка деталей |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Трещины головки блока |
| B | Пробоины |
| C | пробоины,сколы,трещины,износ рабочей поверхности цилиндра |
| D | Трещины |
| E | износ рабочей поверхности цилиндра |
| Тапсырма/ Задание № 186 | Ключ, применяемый для затягивания ответственного соединения называется |
| Тарау/Раздел | Разработка технологических процессов ремонта |
| Тақырыбы/Тема |  |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Торцевым |
| B | Гаечным |
| C | Динамометрическим |
| D | Накидным |
| E | Газовым |
| Тапсырма/ Задание № 187 | Пробуксовка дисков не возникает при |
| Тарау/Раздел | Ремонт деталей трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт сцепления автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | подтекание тормозной жидкости из рабочего цилиндра сцепления |
| B | при ослаблении нажимных пружин |
| C | износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска |
| D | замасливании накладок ведомого диска |
| E | поломке нажимных пружин |
| Тапсырма/ Задание № 188 | Неисправность, при которой сцепление пробуксовывает, проявляется, когда педаль сцепления… |
| Тарау/Раздел | Ремонт деталей трансмиссии |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт сцепления автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Нажата |
| B | Отпущена |
| C | находится в одном из крайних положений |
| D | перемещается из исходного в нижнее положение |
| E | нажата или перемещается из исходного в нижнее положение |
| Тапсырма/ Задание № 189 | ТО, при котором выполняется промывка радиатора и полость рубашки охлаждения… |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | ТО – 1 |
| B | ЕО |
| C | СО |
| D | ТО – 2 |
| E | при любом виде технического обслуживания |
| Тапсырма/ Задание № 190 | Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов маслянных фильтров и промывка фильтров вентиляции картера производится, как правило |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | при каждой смене масла в двигателе |
| B | как при смене, так и при доливке масла |
| C | при загрязнении корпусов фильтра |
| D | после пробеге 3000 км |
| E | при каждой смене масла в двигателе; как при смене, так и при доливке масла; при загрязнении корпусов фильтра; после пробега 3000 км |
| Тапсырма/ Задание № 191 | Проверку исправности фильтра центробежной очистки проверяют |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | внешним осмотром степени загрязнения масла пробега 1000 км |
| B | прослушивание работы фильтра в течении 2 - 3 минут после остановки двигателя |
| C | контролируя расход (угар) масла на 100 км |
| D | после капитального ремонта двигателя |
| E | после ТО – 1 |
| Тапсырма/ Задание № 192 | Нарушение подачи топлива к карбюратору не может быть следствием неисправности |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов системы питания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | воздушного фильтра |
| B | разрядка АКБ |
| C | разрядка АКБ, бензобака, топливных фильтров, бензонасоса |
| D | топливных фильтров |
| E | Бензонасоса |
| Тапсырма/ Задание № 193 | Виды неисправностей узла системы питания, создающую наибольшую угрозу безопасности движения |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов системы питания |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | топливный насос не создает давление |
| B | воздушный клапан в пробке горловины постоянно открыт |
| C | воздушный фильтр неплотно прилегает к воздушному патрубку |
| D | подтекание топлива в местах соединений приборов системы |
| E | частичное засорение воздушного фильтра |
| Тапсырма/ Задание № 194 | Ремонтные работы – это |
| Тарау/Раздел | Общие положения |
| Тақырыбы/Тема |  |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Разборка или сборка узла или агрегата |
| B | осмотр узла или агрегата |
| C | смазка узла или агрегата |
| D | регулировка узла или агрегата |
| E | испытание узла или агрегата |
| Тапсырма/ Задание № 195 | К дефектам радиатора системы охлаждения не относятся |
| Тарау/Раздел | Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт системы охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | загрязнение сердцевины |
| B | использование жесткой воды |
| C | загрязнение сердцевины, отложение накипи, течь трубок |
| D | течь трубок |
| E | течь трубок, отложение накипи |
| Тапсырма/ Задание № 196 | Агрегат направляется на капитальный ремонт если… |
| Тарау/Раздел | Разработка технологических процессов ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Способы ремонта |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | базовая деталь нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата |
| B | при ТО – 2 |
| C | при СО |
| D | только по окончании установленного межремонтного пробега независимо от технического состояния |
| E | при ТО-1 |
| Тапсырма/ Задание № 197 | Автомобиль направляется на капитальный ремонт, если |
| Тарау/Раздел | Разработка технологических процессов ремонта |
| Тақырыбы/Тема | Способы ремонта |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | в нем нуждается только рулевое управление |
| B | в нем нуждается только двигатель |
| C | в нем нуждается большинство агрегатов |
| D | возникла неисправность в системе зажигания |
| E | автомобиль прошел гарантийный пробег, установленный заводом - изготовления для новых автомобилей |
| Тапсырма/ Задание № 198 | Место проведения капитального ремонта автомобилей |
| Тарау/Раздел | Общие положения |
| Тақырыбы/Тема | Классификация предприятий для ремонта АТ |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | специализированных авторемонтных предприятиях (АРП) |
| B | автомобильных заводах – изготовителях |
| C | автотранспортных предприятиях (АТП) |
| D | на СТО |
| E | базах централизованного технического обслуживания (БЦТО) |
| Тапсырма/ Задание № 199 | При обкатки нового автомобиля не происходят |
| Тарау/Раздел | Общие положения |
| Тақырыбы/Тема | Обкатка автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | интенсивное прирабатывание трущихся поверхностей, уплотнение прокладок между деталями, ослабление крепления деталей, приработка трущихся деталей |
| B | интенсивное прирабатывание трущихся поверхностей |
| C | уплотнение прокладок между деталями |
| D | увеличения ресурса двигателя |
| E | приработка трущихся деталей |
| Тапсырма/ Задание № 200 | Гильзы и цилиндры блоков двигателей востанавливают |
| Тарау/Раздел | Способы восстановления деталей |
| Тақырыбы/Тема | Ремонт гильзы и цилиндров |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | растачивают и шлифуют под ремонтный размер |
| B | не растачивают и не шлифуют под ремонтный размер |
| C | растачивают, но не шлифуют под ремонтный размер |
| D | не растачивают, но шлифуют под ремонтный размер |
| E | растачивают и шлифуют под произвольный размер |

«АТҚК ж/е АТ»  ӘЦК  қаралып,мақұлданды

Рассмотрен и одобрен ЦМК  «ТОР и АП»

Хаттама/протокол №6  «08» декабря  2020 ж/г.

ӘЦК төрағасы

Председатель ЦМК ____________Майер А.В.